GLOBAL SOLUTION 2026 - NEUROSPACE ALERT

Sensor neuromórfico de baixo consumo para ambientes espaciais e integração espaço-Terra

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Disciplina | Computação Neuromórfica |
| Formato | Atividade em grupo, com no máximo 3 alunos |
| Tempo previsto | 5 horas líquidas de trabalho |
| Produto final | Relatório curto + notebook executado + tabela de saída gerada pelo simulador |

# 1. Contexto da atividade

A nova corrida espacial não envolve apenas foguetes e satélites. Ela também exige sensores inteligentes, sistemas autônomos, baixo consumo energético e processamento local de dados em ambientes extremos, como órbita terrestre, Lua, Marte, estações remotas e regiões terrestres monitoradas por satélites.

Nesta Global Solution, o grupo deverá propor e testar, em nível de protótipo conceitual, um sensor neuromórfico simples capaz de detectar uma condição crítica em um cenário espacial ou em uma aplicação que conecte espaço e Terra.

A proposta segue a ideia central do briefing: usar tecnologia, dados, infraestrutura espacial e inovação para gerar impacto positivo, melhorar processos e criar soluções aplicáveis à sociedade. Também dialoga com a Sprint 2, na qual foi usado um sensor memristivo virtual para detectar padrões de anomalia por meio de limiar, memória local e indicação por LED.

# 2. Situação-problema

Um módulo de operação em ambiente extremo precisa monitorar sinais locais sem enviar todos os dados brutos continuamente para uma central. Isso é importante porque, em missões espaciais ou em estações remotas monitoradas por satélite, comunicação, energia e processamento podem ser limitados.

O grupo deverá imaginar uma aplicação simples para esse problema, por exemplo:

rover ou módulo lunar que monitora aumento de radiação, poeira e temperatura;

estação remota na Terra, conectada por satélite, que precisa detectar risco ambiental;

sensor local para apoiar uma operação de emergência em região isolada;

sistema de bordo que envia alerta apenas quando a condição acumulada se torna preocupante.

O importante é que a solução use a ideia de sensor neuromórfico de baixo consumo, isto é, um sistema que não apenas mede dados, mas acumula informação localmente e dispara eventos quando necessário.

# 3. Objetivo

Propor e testar um protótipo conceitual de sensor neuromórfico de baixo consumo para detectar uma condição crítica relacionada a um cenário espacial ou à integração entre espaço e Terra.

O sensor deverá usar pelo menos uma das ideias trabalhadas no semestre: circuito RC, modelo LIF, limiar de disparo, memristor, memória resistiva, processamento por eventos ou computação de borda.

Nesta atividade, o notebook fornecido usa uma versão simples de sensor com memória memristiva virtual, limiar de disparo e LED de alerta.

# 4. Materiais fornecidos

Arquivo 1: dataset_neurosensor_espacial_5h.csv

Arquivo 2: Colab_NeuroSpace_Alert.ipynb

Arquivo 3: este enunciado em formato .docx

O grupo não precisa criar um dataset próprio. O dataset fornecido já simula 5 horas de operação, com uma leitura a cada 5 minutos.

# 5. Dataset usado na simulação

O arquivo CSV representa uma situação de operação em ambiente extremo. Cada linha corresponde a uma leitura do sensor ao longo do tempo.

| Coluna | Significado |
| --- | --- |
| tempo_min | Tempo da missão, em minutos. |
| temperatura_C | Temperatura local medida pelo sensor. |
| radiacao_uSv_h | Nível simulado de radiação. |
| poeira_pct | Percentual simulado de poeira ou partículas no ambiente. |
| consumo_W | Consumo estimado do módulo local. |
| bateria_pct | Carga aproximada da bateria. |
| indice_risco_real | Índice criado apenas para controle da simulação. |
| condicao_real | Classificação simulada: NORMAL, ATENCAO ou CRITICA. |

# 6. Ideia de funcionamento do sensor

1. O notebook lê as variáveis temperatura, radiação e poeira.

2. Essas variáveis são combinadas em um sinal elétrico conceitual chamado V_entrada.

3. Se V_entrada ultrapassar um valor de limiar, o estado do memristor virtual começa a mudar.

4. O estado do memristor representa uma memória local do acúmulo da condição de risco.

5. Quando o estado passa de um valor intermediário, o LED fica AMARELO.

6. Quando o estado passa do valor crítico, o LED fica VERMELHO.

7. Em vez de enviar todos os dados brutos, o sistema pode enviar apenas eventos: NORMAL, OBSERVACAO ou ALERTA_CRITICO.

# 7. Parâmetros que o grupo deve ajustar

O grupo deverá testar três ajustes do sensor. Os três ajustes devem ser diferentes entre si. Use os valores sugeridos como ponto de partida, mas altere pelo menos um dos ajustes finais antes de entregar.

| Parâmetro | O que significa | Faixa sugerida |
| --- | --- | --- |
| V_limiar | Tensão mínima para o memristor começar a mudar de estado. | 24 V a 34 V |
| taxa_chaveamento | Velocidade com que o estado do memristor acumula efeito após ultrapassar o limiar. | 0.003 a 0.008 |

Valores iniciais sugeridos para facilitar o teste:

| Ajuste | Perfil esperado | V_limiar inicial | taxa_chaveamento inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajuste A | Mais sensível | 24 | 0.006 |
| Ajuste B | Equilibrado | 28 | 0.005 |
| Ajuste C | Mais conservador | 32 | 0.004 |

# 8. Pipeline da atividade

1. Escolher o cenário da solução: Lua, Marte, órbita, estação remota na Terra ou integração espaço-Terra.

2. Definir qual condição crítica será detectada: risco térmico, radiação, poeira, falha energética, emergência ambiental ou combinação de fatores.

3. Abrir o notebook Colab_NeuroSpace_Alert.ipynb no Google Colab.

4. Fazer upload do arquivo dataset_neurosensor_espacial_5h.csv.

5. Executar as células do notebook na ordem em que aparecem.

6. Alterar pelo menos um dos três ajustes do sensor.

7. Comparar os horários de transição do LED nos três ajustes.

8. Escolher o ajuste mais adequado para o protótipo conceitual.

9. Escrever um relatório curto com os resultados e a justificativa.

# 9. Passo a passo no Google Colab

1. Acesse o Google Colab.

2. Clique em Arquivo > Fazer upload de notebook.

3. Envie o arquivo Colab_NeuroSpace_Alert.ipynb.

4. Execute a primeira célula do notebook.

5. Quando o Colab pedir o arquivo, envie dataset_neurosensor_espacial_5h.csv.

6. Execute as células seguintes, uma por vez.

7. Na seção Ajustes do grupo, confira os valores de V_limiar e taxa_chaveamento.

8. Altere pelo menos um ajuste dentro da faixa sugerida.

9. Execute novamente a simulação.

10. Copie a tabela resumo_transicoes para o relatório.

11. Escolha um ajuste final e gere o arquivo de saída CSV no próprio notebook.

# 10. Entregáveis

O grupo deverá entregar um relatório curto, com no máximo 4 páginas, contendo:

nome dos integrantes do grupo;

cenário escolhido e condição crítica monitorada;

explicação simples do sensor neuromórfico proposto;

tabela com os três ajustes finais testados;

tabela com o tempo em que o LED deixou de ficar apagado em cada ajuste;

tabela com o tempo em que o LED ficou vermelho em cada ajuste;

justificativa do ajuste recomendado;

conexão com pelo menos um ODS indicado no briefing;

notebook executado ou arquivo de saída gerado pelo notebook.

# 11. Perguntas orientadoras para o relatório

1. Qual cenário espacial ou de integração espaço-Terra foi escolhido pelo grupo?

2. Qual condição crítica o sensor tenta detectar?

3. Por que faz sentido usar um sensor de baixo consumo nesse cenário?

4. Quais valores finais foram usados nos ajustes A, B e C?

5. Em que tempo o LED deixou de ficar apagado em cada ajuste?

6. Em que tempo o LED ficou vermelho em cada ajuste?

7. Qual ajuste detectou primeiro? Esse comportamento é uma vantagem ou pode gerar falso alerta?

8. Qual ajuste parece mais estável?

9. Qual ajuste o grupo recomenda como protótipo conceitual e por quê?

10. Como a memória local do memristor ajuda a reduzir envio contínuo de dados brutos?

# 12. Critérios de avaliação

| Critério | Pontuação |
| --- | --- |
| Definição clara do cenário e da condição crítica monitorada | 1,5 |
| Execução correta do notebook e uso do dataset fornecido | 2,0 |
| Definição coerente dos três ajustes do sensor | 1,5 |
| Identificação dos tempos de transição do LED em cada ajuste | 2,0 |
| Comparação objetiva entre sensor sensível, equilibrado e conservador | 1,5 |
| Conexão com computação neuromórfica, baixo consumo e processamento local | 1,0 |
| Clareza, organização e objetividade do relatório | 0,5 |

# 13. Roteiro sugerido para 5 horas líquidas

| Tempo sugerido | Atividade |
| --- | --- |
| 40 min | Leitura do enunciado, escolha do cenário e definição da condição crítica. |
| 60 min | Abertura do Colab, upload do dataset e primeira execução do notebook. |
| 80 min | Teste dos ajustes A, B e C e registro dos tempos de transição. |
| 60 min | Discussão do ajuste recomendado e relação com sensor de baixo consumo. |
| 60 min | Escrita do relatório e organização dos anexos. |

# 14. Observações importantes

O grupo não precisa desenvolver hardware real.

O notebook é uma simulação didática, não um sensor espacial pronto.

O foco é mostrar a lógica de um sensor com limiar, memória local e disparo por evento.

Respostas sem execução do notebook ou sem tabela de transições não serão consideradas completas.

O relatório deve ser objetivo, organizado e conectado ao briefing da Global Solution.

# 15. Anexos necessários para os alunos

Atividade_Global_Solution_NeuroSpace_Alert.docx: enunciado da atividade.

dataset_neurosensor_espacial_5h.csv: dataset que deve ser enviado ao Colab.

Colab_NeuroSpace_Alert.ipynb: notebook com o simulador do sensor neuromórfico.

Fim da atividade.